PASKAIDROJUMA RAKSTS

# Ūdensvads

## Ūdensapgāde. Ārējie tīkli

Ēkas ūdensapgādes  projekts izstrādāts atbilstoši  LBN 222 – 99 prasībām un SIA “Daugavpils Ūdens” 2011.gada 07.marta tehniskajiem noteikumiem Nr.13-4/022.

- 1.1  Ūdensapgāde

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem projektējamā objekta ūdensapgāde paredzēta no esošā ūdensvada ar diametru 50 mm.

Pievienojuma pie maģistrālajiem tīkliem vietā projektēta ūdensvada aka no apaļiem dz/betona elementiem ar diametru 1500 mm. Akās uzstādīta nepieciešamā čuguna armatūra (trejgabali, aizbīdņi, kombinētais ūdens skaitītājs u.tt.).

Ārējais saimnieciskā dzeramā ūdens ūdensvada tīkls projektēts no PE sistēmas ūdensvada spiediena caurulēm ar diametru 50 mm SDR11.

Ārējā ugunsdzēšana paredzēta no esošā ugunsdzēsības hidranta.

Ūdens patēriņš ārējai ugunsdzēšanai ir 10.0 l/s (LBN 222 – 99, 5.t.).

Esošais ugunsdzēsības hidrants atrodas 95 m attālumā no ēkas uz esošā ūdensvada tīkla (Varšavas  un Ludzas ielas krustojums).

Inženiere:									I.Kļimoviča