| Pozīcija | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ELEKTROAPGĀDE |  |  |  |  |  |
|  | Sadalnes un komponenti |  |  |  |  |
|  | Galvenā sadalne GS; AAS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-2 lapā |
|  | Siltummezgla spēka sadalne SSsm | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-3 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP43, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma un spēka sadalne 11ASS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-4 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 60 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma un spēka sadalne 12ASS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-5 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 48 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Darbnīcas spēka sadalne DSS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-6 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 36 |  |  |  |  |
|  | moduļiem, IP43, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma un spēka sadalne 21ASS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-7 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 36 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma un spēka sadalne 22ASS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-8 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 60 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Datoru spēka sadalne DS1 | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-9 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24 |  |  |  |  |
|  | moduļiem, IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Datoru spēka sadalne DS2 | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-10 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24 |  |  |  |  |
|  | moduļiem, IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Spēka sadalne KCS (esošā SV-9 vietā) | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-11 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP43, plastmasas virsapmetuma |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma vadības sadalne AVS | individuāla | kompl. | 1 | Skat. shēmu EL-12 lapā |
|  | Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24 |  |  |  |  |
|  | moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma |  |  |  |  |
|  | Potenciāla izlīdzināšanas kopne EBB |  | kompl. | 3 |  |
|  | UPS bloks – 380/220V; 10kVA; ar bay pas. |  | komp. | 1 |  |
|  | Esošās sadalnes demontāža |  | komp. | 30 |  |
|  | Gaismekļi |  |  |  |  |
|  | Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA"; ar |  | gab. | 17 | Plānā Nr.0 |
|  | kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W un baro- |  |  |  |  |
|  | šanas bloku 1st. komplektā, IP44; deg visu laiku |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; |  | gab. | 115 | Plānā Nr.1 |
|  | ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko |  |  |  |  |
|  | reflektoru, IP20; stiprināta pie griestiem |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; |  | gab. | 209 | Plānā Nr.2 |
|  | ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko |  |  |  |  |
|  | reflektoru, IP20; iebūvēta griestos |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; |  | gab. | 8 | Plānā Nr.2 |
|  | ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko |  |  |  |  |
|  | reflektoru, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa |  |  |  |  |
|  | releju un barošanas bloku 1st. komplektā, IP20; |  |  |  |  |
|  | iebūvēta griestos |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 40 | Plānā Nr.3 |
|  | 1x42W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; |  |  |  |  |
|  | iekārtā (L=0.5m) |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 8 | Plānā Nr.3 |
|  | 1x42W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; |  |  |  |  |
|  | iekārtā (L=0.5m); avārijas režīmam sprieguma |  |  |  |  |
|  | stāvokļa releju un barošanas bloku 1st. |  |  |  |  |
|  | komplektā |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 6 | Plānā Nr.4 |
|  | 1x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; |  |  |  |  |
|  | iekārtā (L=0.5m) |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 1 | Plānā Nr.4 |
|  | 1x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; |  |  |  |  |
|  | iekārtā (L=0.5m); avārijas režīmam sprieguma |  |  |  |  |
|  | stāvokļa releju un barošanas bloku 1st. |  |  |  |  |
|  | komplektā |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 25 | Plānā Nr.5 |
|  | 2x18W; 230V; ar elektronisko balastu; |  |  |  |  |
|  | IP44; iebūvēta griestos; ar stiklu |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; |  | gab. | 69 | Plānā Nr.6 |
|  | ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | griestiem vai pie montāžas profila |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; |  | gab. | 2 | Plānā Nr.6 |
|  | ar elektronisko balastu; avārijas režīmam |  |  |  |  |
|  | sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku |  |  |  |  |
|  | 1st.komplektā; IP44; stiprināta pie griestiem vai |  |  |  |  |
|  | pie montāžas profila |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x58W; 230V; |  | gab. | 28 | Plānā Nr.7 |
|  | ar elektronisko balastu; IP54; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | montāžas profila |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. 1x58W 230V; ar |  | gab. | 10 | Plānā Nr.8 |
|  | asimetrisko reflektoru, ar elektronisko balastu; |  |  |  |  |
|  | IP20; stiprināta pie griestiem (tafeles apgaism.) |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; |  | gab. | 3 | Plānā Nr.9 |
|  | ar elektronisko balastu; IP20; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | sienas |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; |  | gab. | 1 | Plānā Nr.9 |
|  | ar elektronisko balastu; avārijas režīmam |  |  |  |  |
|  | sprieguma stāvokļa releju un barošanas |  |  |  |  |
|  | bloku 1st.komplektā; IP20; stiprināta pie |  |  |  |  |
|  | sienas |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 14 | Plānā Nr.10 |
|  | 2x26W; 230V; ar elektronisko balastu; |  |  |  |  |
|  | IP20; iebūvēta griestos |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi |  | gab. | 3 | Plānā Nr.10 |
|  | 2x26W; 230V; ar elektronisko balastu; |  |  |  |  |
|  | avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju |  |  |  |  |
|  | un barošanas bloku 1st.komplektā; IP20; |  |  |  |  |
|  | iebūvēta griestos |  |  |  |  |
|  | Āra laterna ar metālhalīda spuldzi |  | gab. | 15 | Plānā Nr.11 |
|  | 35W; 230V; IP65 (fasādes apgaismojumam) |  |  |  |  |
|  | Apgaism. armatūras demontāža (uz fasādes) |  | gab. | 8 |  |
|  | Slēdži |  |  |  |  |
|  | Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 14 |  |
|  | 230V, 10A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 31 |  |
|  | 230V, 10A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma |  | gab. | 26 |  |
|  | instalācijai; 230V; 10A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma |  | gab. | 8 |  |
|  | instalācijai; 230V; 10A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 2 |  |
|  | 230V, 10A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai; |  | gab. | 2 |  |
|  | 230V, 10A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Kontaktligzdas |  |  |  |  |
|  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma |  | gab. | 39 |  |
|  | instalācijai, 230V, In=16A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma |  | gab. | 92 |  |
|  | instalācijai, 2-vietīgs, 230V, In=16A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma |  | gab. | 1 |  |
|  | instalācijai, datora pieslēgumam ar sarkano |  |  |  |  |
|  | rāmīti vai uzrakstu „Dators”; 2-vietīgs, 230V, |  |  |  |  |
|  | In=16A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapmetuma |  | gab. | 5 |  |
|  | instalācijai, datora pieslēgumam ar sarkano |  |  |  |  |
|  | rāmīti vai uzrakstu „Dators”; 2-vietīgs, 230V, |  |  |  |  |
|  | In=16A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma |  | gab. | 96 |  |
|  | instalācijai kanālā, datora pieslēgumam |  |  |  |  |
|  | ar sarkano rāmīti vai uzrakstu „Dators”; |  |  |  |  |
|  | 230V, In=16A, IP20 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 18 |  |
|  | zemapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 20 |  |
|  | zemapmetuma instalācijai, 2-vietīgs, 230V, |  |  |  |  |
|  | In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 8 |  |
|  | virsapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, |  | gab. | 3 |  |
|  | virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP44 |  |  |  |  |
|  | Izvads ūdenssilditājam |  | gab. | 2 |  |
|  | Izvads roku žāvētājam |  | gab. | 3 |  |
|  | Fotorelejs+vadības bloks |  | k-ts | 1 |  |
|  | Laika relejs |  | gab. | 1 |  |
|  | Kabeļi |  |  |  |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5 mm2 | MMJ | m | 8000 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 3x2,5 mm2 | MMJ | m | 4000 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 4x1,5 mm2 | MMJ | m | 300 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x1,5 mm2 | MMJ | m | 350 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x2,5 mm2 | MMJ | m | 150 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x4,0 mm2 | MMJ | m | 145 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x6,0 mm2 | MMJ | m | 40 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x10,0 mm2 | MMJ | m | 85 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x16,0 mm2 | MMJ | m | 175 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x120,0 mm2 | NYY-J | m | 45 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 2x1,5mm² 90min ugunsizturīgs | Cu | m | 160 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5mm² 90min ugunsizturīgs | Cu | m | 100 |  |
|  | Kabelis ar vara dz. šķērsgr. 5x2,5mm² 90min ugunsizturīgs | Cu | m | 100 |  |
|  | Zemējuma vads ar vara dz. šķersgr. 1x25,0mm2 |  | m | 100 |  |
|  | Esošā kabeļa ar alumīnija dz. šķersgr. 120mm2 | ACB | m | 80 |  |
|  | Kabeļu trepes |  |  |  |  |
|  | Kabeļu kanāls perforēts, 60x60mm |  | m | 80 |  |
|  | Kabeļu kanāls 50x150mm sienas kontaktu |  | m | 35 |  |
|  | uzstadīšanai |  |  |  |  |
|  | Plastmasas caurules |  |  |  |  |
|  | Viniplasta caurule d=20mm | p20 | m | 5000 |  |
|  | Viniplasta caurule d=25mm | p25 | m | 100 |  |
|  | Viniplasta caurule d=32mm | p32 | m | 80 |  |
|  | Viniplasta caurule d=40mm | p40 | m | 170 |  |
|  | Plastmasas caurule -110x94mm | p110 | m | 45 |  |
|  | Zibens aizsardzība |  |  |  |  |
|  | Zibens uztvērējs siets un novedējs St/Zn Ø8 ar |  | m | 1000 |  |
|  | stiprinājumiem pie jumta un sienas komplektā |  |  |  |  |
|  | Cinkota tērauda stieple St/Zn Ø10 |  | m | 60 |  |
|  | Cinkotā tērauda kopne – 40x4.0mm |  | m | 300 |  |
|  | Vertikālais zemētājs – Ø20, L=1.5m |  | gab. | 84 |  |

- Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru.

- Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projektā dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācija.