PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Arhitektūras daļa.

VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS.

Tehniskais  projekts Latgales transporta  un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa   renovācijai  Varšavas ielā 23, Daugavpilī   izstrādāts pēc  Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas  pasūtījuma,  ņemot  vērā arhitektūras plānošanas uzdevumu un tehniskās  apsekošanas  atzinumu.

Ēka  ir vietējās nozīmes arhitektūras  piemineklis. Šī projekta pamatkoncepcija- ēkas siltināšana (siltināt ārsienas no telpu iekšpuses un   ēkas bēniņus) saglabājot vēsturiskās fasādes un rekonstruēt iekšējās komunikācijas. Projektā paredzēts nomainīt jumta segumu no azbestcementa loksnēm uz cinkotā skārda  iesegumu, veikt kosmētisko remontu iekštelpās.  Bojātās interjera daļas aizstāt ar to kopijām, kuras lielākajā daļā telpu izgatavojamas pamatojoties uz vēl saglabājošiem materiāliem- durvis, griestu dekori, grīdas iesegumi. Detaļas, par kurām trūkst konkrētas liecības, projektētas pēc   analogiem risinājumiem ( ārdurvis), atbilstoši    vēsturiskajām tradīcijām.

Šī ēka celta kā ebreju skola un nodota ekspluatācijā 1917.gadā. 2.pasaules kara laikā skola nodota kara hospitāļa vajadzībām. Pēc kara tā tiek  atjaunota  kā izglītības iestāde.  Divstāvu skola ēka ar daļēju pagrabstāva izbūvi  ir tipisks 19.g.s.beigu   sarkano ķieģeļu  arhitektūras paraugs gan ar   bagātīgo  fasādes  dekoru, kas raksturīgs Latgales pilsētās, gan ar saglabājušos sākotnējo plānojumu un oriģinālajām vēsturiskā interjera liecībām.

NOVIETNE.

Gruntsgabals atrodas Daugavpilī, Jaunbūves rajonā. To norobežo no vienas puses  Varšavas iela , no otras puses  dzelzceļa teritorija.  Gruntsgabals ir  ar izteiktu slīpumu  ZR virzienā.

Galvenā ieeja ēkā  no Varšavas ielas , saimnieciskā  iebrauktuve- no dienvidu puses.  Skolas pakavveida plānojums  ļauj racionāli izmantot gruntsgabalu. Z puses nogāzes daļā, izmantojot līmeņa starpību pagrabs izbūvēts kā cokolstāvs. Tajā izvietoti pieslēguma mezgli  pilsētas komunikācijām (elektrotīkli , siltumtrase, ūdensvads).

No iekšpagalma paveras plašs skats uz  pilsētas senāko daļu.

PLĀNOJUMS.

Skolas  funkcionālais plānojums tiek pilnībā  saglabāts. Ieeja izvietota ēkas centrā. Uz abām pusēm no tās  simetriski izvietoti sānu korpusi. Ēkas sānu spārnos abās pusēs gaiteņiem izvietotas mācību klases  ar darbnīcām  un to  palīgtelpām.  Kāpnes izvietotas galvenā korpusa galos. Gaiteņi abos stāvos  veidoti ar plašu  vērienu- griestu augstums- 4,4m. Pirmā stāvā    pārsegumi veidoti ar  arkveida pasijām.  Pagrabstāvā  izvietota  smēde un siltummezgls.

FASĀDES. Fasādes  šajā ēkā saglabājušās labā kvalitātē, kaut arī to remonts iespējams nav veikts kopš ēkas ekspluatācijas sākuma! Projektā paredzēts tās saglabāt, bojātās vietas labot. Plašākie bojājumi vietās, kur laikus neremontētās lietus notekas sabojājušas ķieģeļa mūri. Bojājumi celtnes Z pusē cokola daļā  un pie   siltumtrases ievada.

Simetriski veidotā ielas fasāde ar  ieeju  centrā, virs kuras izvietota  aktu zāle  ar paaugstināto būvapjomu, celtnei piedod pedantisku kārtības auru.

Līdz šī projekta izstrādei    nomainīti-    no jauna gatavoti koka logi- vēsturisko logu kopijas. Centrālās ārdurvis iecerēts izgatavot no jauna, kā vēsturisko anologu durvju kopiju.

Orģinālais jumta segums nav  saglabājies  (šobrīd azbestcementa viļņotās loksnes), projektēts to  mainīt uz skārda jumta segumu,  izbūvējot atsevišķus jumta lodziņus, sniega barjeras un vēdināšanas kanālus virs jumta.

BĒNIŅU PĀRSEGUMS.

Pārsegumu projektēts siltināt, nomainot veco izdedžu  kārtu  pret akmens vates siltinājumu  250mm biezumā.  Veicot šos darbus vienlaicīgi apsekot   esošo siju noturību,  ja  rodas  aizdomas par noturības drošību , darbi jāpārtrauc un par risinājumu jākonsultējas ar būvuzraugu!   (Pēc tehniskās apsekošanas atzinuma tās nepieciešami nofiksēt ar palīgkopnēs ierīkotiem spriegošanas mehānismiem un tml.).

IEKŠĒJĀ APDARE.

GRIESTI. Saglabāt un restaurēt griestu dekorus (plānos norādīts). Telpās projektēts griestu remonts izmantojot kaļķu javu un  krīta līmes vai citas tradicionālo materiālu krāsas. Atsevišķās telpās projektēti piekārtie griesti , lai izvietotu  komunikācijas, ko nosaka inženiertehniskais risinājums.

SIENAS. Celtnes iekšpusē no 20.gs. sākuma  vairākas reizes veikti remontdarbi, tāpēc oriģinālo krāsojuma toņus un krāsojumu kārtojumu bez mākslinieciskās izpētes nav iespējams noteikt.

Telpās apmetums labojams ar kaļķu javu, sienas krāsojamas ar tradicionālajām krāsām. Krāsojuma toņi un kārtojuma shēmas saskaņojamas ar projekta autoru.

GRĪDAS. Lielākā daļa no  grīdas segumiem ir nomainīti  vai grīdas noklātas ar linoleju. Tehniskām darbnīcām betona grīdas, bet to noturība nav zināma. Veicot iekārtu maiņu jākonsultējas ar ražotājfirmām par atbilstošu grīdas konstrukciju. Pirmā stāva koridora flīžu grīdas remonts veicams  pēc norādēm lapā AR-13.  Otrā stāva koridoram grīda saglabājama, to atsevišķas daļas restaurēt.

DURVIS. Saglabāt atsevišķas durvis , kuras izgatavotas kā 20.gs. sākuma vēsturisko durvju kopijas. Izgatavot no jauna D-1 durvis pēc esošā analoga. Mācību un darbnīcu durvju platums, kuras  mazākas par 1,0m , ailas tiek paplašinātas līdz 1,1m  un izgatavotas no jauna.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS.

ELEKTROAPGĀDE. Rekonstruējama esošā elektroapgādes sistēma. Izstrādāta atsevišķa projekta daļa. Visās telpās, kurās paredzēts apdares remonts, paredzēta jaunas elektroinstalācijas izbūvēšana atbilstoši jaunajam telpas pielietojumam maksimāli saglabājot esošos kanālus, lai nebojātu vēsturiskos apdares slāņus. Koridoros paredzēt iekārtās lampas ( gaismas ķermeņu izvēli saskaņot ar projekta autoru). Tas pats attiecas uz āra apgaismojuma lampām pie ēkas fasādēm.

ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA. Izstrādāta atsevišķa projekta daļa.

APKURE UN VENTILĀCIJA. Izstrādātas atsevišķas projekta daļas. Paredzēts  saglabāt  telpās esošās dabīgās nosūces sistēmas, maksimāli izmantojot esošos ventilācijas un dūmkanālus.  Kanālus iepriekš obligāti iztīrīt.

Lai uzlabotu  telpu klimatu, projektā iecerēts izveidot jaunu centralizētu apkures sistēmu. Šajā projektā paredzēts demontēt esošo apkures sistēmu, uzstādīt radiatorus ar termostata ventiļiem un nodrošinot atsevišķu apkures zaru balansēšanu.

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS (sk. Atsevišķu  sadaļu).

Arhitekts                         Agnis Lukšēvics

30/03/2011